| DE: | # DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA / TOPOGRAFIA DA AMMOC |
| --- | --- |
| INTERESSADO: | SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA |
| ASSUNTO: | RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 |

PARECER:

Conforme solicitação da equipe de licitação e contratos realizamos a análise dos questionamentos apresentados pela empresa Santiago & Cintra Geo-Tecnologias, e cumpre-nos esclarecer o seguinte:

- Quanto aos sinais GNSS a serem rastreados pelos receptores objeto do certame, cada item, da especificação técnica, foi elaborado de forma a atender as necessidades práticas da Associação, para a descrição do equipamento licitado analisamos detalhadamente os equipamentos disponíveis no mercado (diversos modelos e fabricantes). Existem aparelhos diversos que atendem às frequências elencadas no Anexo “E” do edital. As frequências L5 / GPS, L3C / GLONASS e E5a e Alt-BOC / GALILEO, que a impugnante solicita que sejam retiradas, interferem diretamente na produtividade dos levantamentos. Portanto, por se tratar de característica técnica significativa e que influencia na performance dos receptores GNSS a mesma é obrigatória no aparelho à ser fornecido. (Exemplos de equipamentos compatíveis: Leica GS18 / Trimble R10 / Topcon Hiper VR).

- Quanto ao sistema de correção automática para pontos tomados com o bastão inclinado de 0 a 15 graus, a impugnante solicita sua exclusão do texto, sob o argumento de que a descrição é cópia do catálogo de equipamento concorrente. Entretanto, a tecnologia da compensação automática da inclinação do bastão possibilitará o cadastro de pontos de difícil acesso, como por exemplo, para locação precisa de edificações existentes que necessitem de ampliação, sem comprometer a precisão posicional, além de agilizar os levantamentos topográficos da equipe técnica, sendo indispensável a existência do referido recurso. Exemplos de equipamentos compatíveis: Leica GS18 / Trimble R10 / Topcon Hiper VR.

- Quanto a alteração da capacidade de armazenamento dos receptores GNSS. Após análise detalhada desta característica nos equipamentos disponíveis no mercado a equipe técnica entendeu que tanto equipamentos com memória interna ou com armazenamento via cartão atenderiam, o que assegura a participação de vários fabricantes. O armazenamento mínimo de 6 Gb tem como objetivo garantir o registro dos dados em campo, sem correr o risco de deixar de gravar um arquivo por falta de memória.

- Quanto ao sistema operacional do coletor de dados cumpre-nos destacar que por mais que as tecnologias estejam em evolução e buscamos sempre estar acompanhando o mercado buscando dar condições aos nossos profissionais de elaborarem um serviço com maior velocidade e precisão, a associação possui todos os softwares de utilização legalizados sendo que a plataforma principal do servidores e microcomputadores é Windows, portanto, visando manter a compatibilidade entre os equipamentos da associação entendemos que a exigência do referido sistema é compatível com a necessidade da Associação. Exemplos de equipamentos compatíveis: Topcon FC-2600 / Trimble TSC3.

- A empresa Santiago & Cintra Geo-Tecnologias solicita a alteração nas características do software de coleta de dados, e que ele seja capaz de apresentar distâncias lineares e ambientes gráficos, entendemos que poderá ser aceita a proposta apresentada pela referida empresa, visto que tal detalhe técnico não influencia na produtividade do sistema GNSS.

- Em relação à assistência técnica, entendemos que por se tratar de equipamento de tecnologia de ponta, desenvolvido em países estrangeiros, é indispensável ter uma assistência técnica treinada pelo fabricante para evitar que, na eventualidade dos equipamentos necessitarem de reparo, dentro ou fora do período de garantia, a proponente tenha todos os meios necessários, incluindo técnicos treinados pela fábrica, autorizada e/ou credenciada pela fabricante, estoque de peças originais e ferramentas recomendadas pelo fabricante, para que a manutenção seja executada de forma rápida e precisa, acreditamos que por haver uma complexidade agregada a tecnologia e um valor significativo empregado, não pode ser terceirizado por empresa sem credenciamento ou treinamento, o que causaria morosidade ao processo, e consequentemente comprometeria a agenda da Associação que por atender 12 municípios da região exige de uma velocidade de execução e processamento dos serviços compatível com a elevada demanda dos municípios.

Abaixo exemplos de Assistência Técnica Autorizada em um raio de 500km:

- Leica Geosystems do Brasil - Unidade Curitiba
Rua Francisco Torres, n°223 - Centro
Curitiba / PR - 80060-130 – Brazil

- GeoSurvey São José - Edifício Long Beach
Rua Luiz Fagundes, 245 - Sala 13 - Praia Comprida
São José/SC - Cep: 88103-500

- GeoSurvey Porto Alegre (Sede)
Avenida Ceará 1864 - São João 
Porto Alegre/RS - Cep: 90.240-512

- ALLCOMP
Av. Pernambuco, 1207 – Navegantes
Porto Alegre/RS - Cep: 90240-004

Após revisar todos os questionamentos, atestamos que as especificações técnicas do presente edital foram fruto de análise minuciosa dos equipamentos disponíveis no mercado, buscando atender integralmente as necessidades desta Associação e garantir a ampla concorrência. Como é de conhecimento geral, processos de aquisição de equipamentos em órgão públicos são extremamente raros, e a dificuldade de contratação para manutenções e reparos, nos leva a buscar itens de tecnologia de ponta e que possuam vida útil mais longa.

Sem mais para o momento, renovamos votos de consideração e apreço.

Joaçaba, 24 de maio de 2021

| ____________________________ LUCAS FELIPE BALESTRIN Engenheiro Agrônomo - AMMOC CREA/SC: 156.743-7 | ____________________________________ ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO Engenheira Civil - AMMOC CREA/SC: 105.295-8 |
| --- | --- |

____________________________

DENIR NARCIZO ZULIAN

Secretário Executivo - AMMOC